RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 04.06.2024 r.

Opis prac konserwatorskich przewidzianych przy organach kościoła Nawiedzenia NMP w Czermnie.

# WSTĘP:

Instrument został wybudowany w roku 1880 przez znaną firmę organistowską Antoniego Sapalskiego z Krakowa. Posiada trzyosiowy prospekt w stylu neogotyckim oraz dyspozycję o stylistyce romantycznej. Organy usytuowane są centralnie naprzeciw głównego ołtarza. Oryginalnie mają 9 głosów: sześć w manuale i trzy w pedale. Po przesunięciu organów do tylnej ściany świątyni, odłączono całą sekcję pedału tj. wiatrownicę z piszczałkami, a elementy złożono na strychu kościoła. Oryginalnie instrument wyposażony był w ławkę dla organisty, którą po usunięciu klawiatury nożnej przeniesiono na strych.

Obecnie organista gra na organach stojąc przy klawiaturze ręcznej.

Za podjęciem konserwacji organów i przywróceniem im pełnej sprawności muzycznej i technicznej przemawia wiele przesłanek. Pierwszą z nich jest szacunek dla samego budowniczego, jak i wartość artystyczna brzmienia, wynikająca z samej dyspozycji organów (zestaw i układ głosów, jakość piszczałek ) jak i konstrukcji systemu sterowania, wiatrownice klapowo-zasuwowe, mechaniczna traktura gry i rejestrów).

Równie wartościowa jest szafa instrumentu wraz z prospektem, którego układ nawiązuje do powszechnych od XVII wieku form trzy osiowych. W ten sposób prospekt przyjmuje formę zróżnicowaną, tak poprzez wysokości poszczególnych pól, jak i linii frontowej. W instrumencie zastosowano układ dośrodkowy, z najwyższą wieżą piszczałkową umieszczoną centralnie, na osi instrumentu.

# Ze względu na ograniczone środki finansowe, wszystkie planowane przy organach prace obejmują najbardziej konieczne czynności i mają na celu przywrócenie im pierwotnych założeń estetyczno – brzmieniowych oraz sprawności technicznej i muzycznej.

W wersji ostatecznej instrument ma zostać przesunięty do balustrady chóru i powiększony o pierwotną sekcję pedałową, której elementy znajdują się na strychu.

# STAN OBECNY:

Dokładna analiza elementów pozwala na dość wiarygodne określenie stanu zachowania. Musi być ona jednak uzupełniona o szczegółowe badanie każdego z nich w trakcie prac demontażowych, niezbędnych do wykonania konserwacji.

Substancja drewniana zachowana jest w dobrym stanie – zarówno szafa jak i elementy wewnętrzne nie wskazują na szczególne działanie szkodników drewna. Pewne ślady zobaczyć można w elementach piszczałek.

Wg wstępnej oceny - organy zachowane są w stanie kompletnym, aczkolwiek sekcja pedałowa jest zdemontowana i znajduje się na strychu kościoła. W związku z tym mogą występować braki w elementach traktury, jednak stwierdzić to będzie można dopiero po dokładnej inwentaryzacji.

Ogólny stan zachowania zabytku pozwala na konserwację zachowawczą, z elementami rekonstrukcji (wytarty nakład klawiatury, zużyte elementy skórzane – zwłaszcza poszycie miecha oraz nieszczelności wiatrownicy).

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA:

- W przypadku wszystkich elementów drewnianych impregnację strukturalną, polegającą na nasączeniu ich środkiem owadobójczym (hylotox), a w przypadku wystąpienia zniszczeń dokonanych przez drewnojady użycie roztworu Paraloidu B 72 metodą powlekania oraz kąpieli. Przewiduje się zastosowanie roztworu żywicy w stężeniu 8 - 20%, w zależności od stopnia strukturalnego uszkodzenia drewna.

- W razie konieczności uzupełnienia ubytków drewnianych, kierowanie się doborem sezonowanego drewna do gatunku oryginalnych elementów.

- Dokonanie likwidacji pęknięć i poluzowanych łączeń stolarskich oraz uzupełnienie ubytków drewna flekami i listwami drewnianymi (dobór drewna zależeć ma od gatunku drewna oryginalnych

elementów)

- Przy likwidacji ewentualnych nieszczelności posłużenie się klejem oraz baranią skórą.

I SZAFA ORGANOWA

- Całkowity demontaż szafy z przewiezieniem do pracowni, celem jej odnowienia.

Szafa organowa

- Zabezpieczenie wnętrza szafy środkiem konserwatorskim

- Sprawdzenie elementów nośnych.

Uszczegółowienie:

-oczyszczenie całej powierzchni drewnianej struktury prospektu z niezespolonej warstwy kurzu i brudu przy użyciu miękkich pędzli i odkurzacza,

-poszerzenie badań na obiekcie mających na celu dokładne rozczytanie stratygrafii, a następnie usunięcie wcześniejszych napraw (przemalowań – chemicznie: V33, rozpuszczalniki niepolarne, mechanicznie skalpelem),

-wykonanie zabiegu trucia i impregnacji drewna. Wzmocnienie strukturalne drewna i trucie owadzich szkodników wykonane zostanie łącznie poprzez kąpiel lub powlekanie pędzlem w 10,15,20 % roztworze Paraloidu B-72 w mieszaninie acetonu z ksylenem(1/2) z dodatkiem czterochlorometakrezolu z opóźnionym odparowaniu rozpuszczalników dla równomiernego rozłożenia tworzywa w strukturze drewna,

- wykonanie zabiegu dezynfekcji w miejscach, gdzie zaobserwowano lokalne wykwity pleśni, lub stwierdzono degradację drewna z powodu obecności grzybów (na styku elementów drewnianych chóru ze ścianą zachodnią). Miejsca te należy odkazić poprzez naniesienie pędzlem preparatu Adolit M Flüssig firmy Remmers lub środka o nazwie Sterinol,

-wykonanie fleków w miejscach drobnych ubytków drewna, korekty elementów spękanych, a także warstwowe uzupełnienie drobnych ubytków kitem trocinowym (30% roztwór Paraloidu z pyłem drzewnym) lub Axonem,

-uzupełnienie brakującej zaprawy przy użyciu szpachlówki akrylowej Stucolini, a także klasycznej zaprawy kredowo-klejowej.

W ramach konserwacji estetycznej zakłada się:

-scalenie kolorystyczne odsłoniętej i oczyszczonej warstwy malarskiej lub w razie konieczności (w przypadku, kiedy warstwa malarska zachowała się śladowo) wykonanie nowej z zachowaniem odsłoniętej kolorystyki w oparciu o przedstawione i zaakceptowane ze stanowiska konserwatorskiego próby kolorystyczne

- wykonanie drobnych prac pozłotniczych w obrębie snycerki ( tam gdzie stwierdzono obecność wypraw pozłotniczych) złotem płatkowym w technice klejowej na pulment z zachowaniem podziałów na mat i poler

-montaż wszystkich elementów prospektu.

II WIATROWNICA

- Demontaż wiatrownic i przewiezienie ich do pracowni.

- Rozebranie wiatrownicy i sprawdzenie szczelności kancel.

- Czyszczenie wnętrza wiatrownicy.

- Czyszczenie kloców i ławeczek, naprawa uszkodzeń.

- W razie konieczności wymiana oskórowania klap.

Klapy w wiatrownicy pedałowej

- Wymiana oskórowania pokryw komory wiatrowej.

- Sprawdzenie stanu sprężyn, wymiana zużytych, uzupełnienia.

- Prostowanie sztyftów, regulacja.

- Sprawdzenie uszczelnienia dna wiatrownicy.

- Renowacja i uzupełnienia drutów łączących klapy z cięgłami.

- Grafitowanie zasuw.

- Impregnacja środkiem chemicznym.

- Naprawa i uszczelnienie wiatrownicy pedałowej.

Wiatrownica pedałowa

- TRAKTURA

  - Rekonstrukcja traktury pedałowej.

Zniszczona traktura pedałowa

  - Naprawa uszkodzonych abstraktów.

  - Wymiana uszkodzonych drutów.

  - Regulacja traktury i sprawdzenie jej działania.

- PISZCZAŁKI

  - Wyczyszczenie z farby piszczałek prospektowych i próba ich wypolerowania, celem przywrócenia oryginalnego wyglądu.

Piszczałki prospektowe pomalowane pędzlem

  - W razie zaistnienia nieodwracalnych wżerów po farbie – fachowe ich pomalowanie.

  - Prostowanie i renowacja piszczałek.

Piszczałki wewnątrz organów

  - Konserwacja chemiczna i zasklepienie otworów w piszczałkach drewnianych.

  - Odtworzenie elementów piszczałek nadmiernie zniszczonych przez drewnojady.

  - Likwidacja pęknięć w piszczałkach drewnianych.

  - W piszczałkach krytych wymiana oskórowania szpuntów.

  - Czyszczenie, intonacja i strojenie.

- UKŁAD POWIETRZNY

- Wyczyszczenie i ponowne oklejenie miecha skórą.

Zniszczony miech organowy

- Montaż dmuchawy cichobieżnej bezpośrednio przy miechu oraz dorobienie skrzyni dźwiękochłonnej.

- W związku z przesunięciem organów do balustrady - odtworzenie kanału powietrznego między miechem, a organami.

Obecny kanał wiatrowy

- STÓŁ GRY

- Wymiana filców w klawiaturze nożnej.

- Renowacja klawiatury nożnej

Klawiatura nożna

- Wymiana pokrycia klawiatury.

- Wymiana klawiszy półtonowych na hebanowe (obecne wykonane są z gruszy).

Stan klawiatury

- Wymiana poduszki wygłuszającej pod klawiszami

- Odnowienie gałek registrowych

Gałka registrowa

- Renowacja ławki

- Podpięcie instalacji elektrycznej, obejmujące:

- Doprowadzenie linii energetycznej (380 V) do organów.

- Montaż zabezpieczenia stycznika (bezpiecznik 6A).

- Dodanie termika.

- Doprowadzenie linii sterującej do kontuaru.

- Montaż włącznika silnika.

- Doprowadzenie linii 380 V do dmuchawy.

Wszystkie główne etapy prac winny posiadać szczegółową dokumentację opisową i fotograficzną.

P O D S U M O W N I E

  - Zakłada się, że dzięki przeprowadzonym pracom organy odzyskają estetyczny wygląd, sprawność techniczną oraz walory muzyczne.

  - Stwierdza się stosunkowo nieduży stopień zniszczenia wielu elementów instrumentu przez drewnojady, a zwłaszcza większości piszczałek drewnianych.

  - Niemniej ogólny stan zachowania instrumentu sugeruje, że przez wiele lat będzie mógł on spełniać swoją funkcję i służyć kulturze muzycznej miejscowości, w której się znajduje.