Załącznik nr 1 - OPZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie

- Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0041/23 pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czermnie (gmina Fałków)”

- Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostarczeniu przedmiotów w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

- Zamawiający wskazuje, iż dostarczane przedmioty w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośne działko wodno-pianowe | Parametry nie gorsze niż (+/-10%): Wydajność: 750 - 950 - 1325 l/min Zakres pracy: pionowo 30 ° do 60 ° -bezobsługowo Od 20 ° do 60 ° - z operatorem Poziomo +/- 20 ° od środka, Przepływ: 360-475-550-750-950 l/min], Nasada: 75 mm | kpl. | 1 |
| 2. | Pompa szlamowa | Napęd spalinowy Parametry nie gorsze niż (+/-10%): Średnica zanieczyszczeń 33 mm maks. wysokość podnoszenia 34m wydajność 2400 l/min | kpl. | 1 |
| 3. | Wentylator oddymiający | Napęd spalinowy Parametry nie gorsze niż (+/-10%): Silnik napędowy 1–cylindrowy o mocy 4.8 kW (6.5KM) Średnica wylotu powietrza ok.: 16"/ 410 mm | kpl. | 1 |
| 4. | Kamera termowizyjna | Parametry nie gorsze niż (+/-10%): Rozdzielczość aparatu cyfrowego: 640 x 480 pikseli Pole widzenia: nie mniej niż 47° × 31.5° Wyświetlacz: 3" LCD, 320 × 240 pikseli Tryby obrazu – Tryb strażacki NFPA, czarno-biały strażacki, Tryb ogniowy, Tryb poszukiwawczo-ratowniczy, Tryb wykrywania ciepła, Zgodność z normami NFPA 1801: Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie Czułość: Minimum 10 lux | kpl. | 1 |
| 5. | Ubranie żaroodporne ciężkie | Ubiór niepalny i termoizolacyjny, osłaniający całą sylwetkę, chroni przed intensywnym promieniowaniem cieplnym i płomieniem. Przeznaczony jest do krótkotrwałego wejścia w strefę ognia w czasie akcji ratowniczych prowadzonych przez oddziały straży pożarnej. Części składowe: bluza wraz z kapturem i miejscem na aparat powietrzny, spodnie, osłona obuwia. Ubiór jest zgodny z normą PN-EN 1486:2009. | Kpl. | 1 |

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie, Czermno-Kolonia, ul. Zasadzie 45, 26-260 Fałków

- Dostarczony sprzęt w ramach realizacji niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu bezpiecznych technologii.

- Przedmiot zamówienia w ramach postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Sprzęt dostarczony w ramach zadania winien posiadać certyfikat CNBOP.

- Jeżeli w zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

Wykonawcę – Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z zapytaniem ofertowym. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych        i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na zaoferowane dostawy